[image: image1.png]


12. Дистанционная настройка чувствительности

[image: image2.png]


[image: image3.png]


В режиме отключенной охраны, удерживайте кнопку         в течение 2-х секунд для входа в режим настройки чувствительности. Световые индикаторы будут светиться. Нажимайте кнопку         для настройки более высокой или низкой чувствительности. После каждого нажатия издаётся короткий звук подтверждения. Самая высокая чувствительность находится на 5-ой стадии, самая низкая -  на 1-ой стадии. Настройка по умолчанию находится на 4-ой стадии. Для выхода из режима нажмите кнопку         или         .
13. Индикатор состояния (Если светодиодный индикатор присутствует в охранной системе)

Состояние системы в режиме охраны, если сигнализация сработала от удара или от включенного замка зажигания, можно контролировать по состоянию светодиодного индикатора.

(1) В режиме охраны светодиод мигает 2 раза в течение 1-ой секунды.

(2) В режиме охраны, если было срабатывание от удара, светодиод будет мигать 3 раза в течение 1-ой секунды.

(3) В режиме охраны, если было срабатывание от включения замка зажигания, светодиод будет мигать 4 раза в течение 1-ой секунды.

При отключении режима охраны светодиод погаснет, и тогда можно включить замок зажигания.
14. Обучение кода

В режиме отключенной охраны, удерживайте кнопку обучения кода в течение 2-х секунд (кнопка находится на корпусе электронной платы охранной системы). Включится режим обучения кода и световые индикаторы будут постоянно светиться. Нажмите любую кнопку на брелоке передатчика, сирена подаст один сигнал, и световые индикаторы будут выключены. Это означает, что код записан успешно. Повторяйте эту операцию, чтобы записать в память коды других передатчиков. 4 передатчика - допустимый максимум, дальнейшая запись автоматически удалит код первого передатчика. В режиме обучения доступно только 8 секунд для записи кода, затем происходит выход из режима обучения.
15. Удаление кода

В случае, если передатчик потерян, пожалуйста, удалите код кнопкой на корпусе электронной платы охранной системы. Для удаления кода, находясь в режиме отключенной охраны, удерживайте кнопку обучения кода в течение 5-ти секунд. Сирена издаст пять коротких сигналов, а световые индикаторы будут мигать пять раз и все коды в системе будут удалены.
16. Запоминание состояния при отключении питания

(1) Если питание охранной системы будет отключено, когда она находится в режиме охраны, то режим установки будет восстановлен через 2 секунды после включения питания.

(2) Если электропитание системы будет отключено в течение сигнала тревоги, то состояние установки будет восстановлено через 2 секунды после включения питания.

(3) В режиме отключенной охраны, состояние установки будет восстановлено через 2 секунды после включения питания.
3

17. Сигнал тревоги

В режиме охраны, если сигнальная система сработала от включения замка зажигания, сирена будет звучать непрерывно, световые индикаторы будут мигать, а запуск и питание двигателя будут отключены.

18. Аварийный сброс

В случае, если передатчик потерян, повреждён или не работает, а система находится в режиме охраны, необходимо включить ключом замок зажигания и удерживать кнопку обучения кода в течение 5 секунд. Кнопка находится на корпусе электронной платы охранной системы. Охранная система будет отключена автоматически.
Обратите внимание
1. Не бросать передатчик, беречь от воды и высокой температуры.

2. Не помещайте передатчик вместе с ключом зажигания в мотоцикл в случае, если этот передатчик может быть повреждён плохой дорогой.

3. Если расстояние работы передатчика сильно уменьшилось или индикатор на передатчике не светится, пожалуйста, откройте брелок и замените батарею.

4. Находясь на стоянке, пожалуйста, нажмите кнопку        для включения режима охраны.

5. Перед запуском двигателя, пожалуйста, нажмите кнопку         для отключения режима охраны.

6. Для дистанционного запуска двигателя с помощью передатчика, команды системы зажигания мотоцикла должны соответствовать командам охранной системы.

7. Охранная система может не работать от разряженного аккумулятора, из-за перегоревшего плавкого предохранителя или от неприспособленной системы вольтодобавки.

8. Если двигатель мотоцикла был запущен с помощью передатчика, пожалуйста, выключайте двигатель также, с помощью передатчика.
Технические данные
Рабочее напряжение: 12V ± 2V
Ток потребления: 
в дежурном режиме до 3mA


в режиме охраны до 4.2mA
Громкость сирены: 115dB
Рабочая температура: -30С° ~ +75С°
Температура хранения: -40С° ~ +85C°
4

